一、对讲机设置中继频道

设置路径：

- 接收频率(俗称面频)

- 频差方向：发射频率—接收频率

- 差频值：发射频率—接收频率数值

- 亚音模式： TONE发射模拟亚音 CTCSS收发模拟亚音 D CODE发射数字亚音 DCS收发数字亚音

- 亚音值

- 储存新频道

常用对讲12频设置方法指引：

灵通6100 Plus第一种：

- V/M→频道模式切换成频率模式

- F+4step→6.25K

- V/M→输入接收频率

- F+5→频差方向

- F→频差值

- F+6→R OFF

- F+7→T CIC

- F→输入发射亚音

- F→选择12

- V/M→保存12频道

灵通6100 Plus第二种：

- V/M→频道模式切换成频率模式

- F+4→6.25K

- V/M→输入接收频率

- F+5→频差方向

- F+9→14 OFFSET频差值

- F+6→TONE

- F+7→发射亚音T

- F→输入发射亚音

- F→选择12

- V/M→保存12频道

灵通9800:

- V/M→频道模式切换成频率模式

- F+step→6.25K

- V/M→输入接收频率

- F+0→15频差方向

- F+16→频差值

- F+6→TONE

- F+7→发射亚音T

- F+*→save to 12

其他型号对讲请参考上面设置路径

二、签  到

签到流程：

报队员编号+全名——信号判断——QTH(你所处的位置)——使用设备——发射功率

话术参考：

“CQCQCQ，现在是SRVF每周三晚例行台网签到时间，我是今晚主控 12009 张勇，请收到信号的队友上台签到。”（重复3次）

“主控，14134梁木英请求签到，Over”

“14134梁木英，我是主控12009 张勇，抄收您信号59，请问您的QTH和设备使用情况，Over”

“主控，我的QTH在福田应急办，使用设备是灵通6100 Plus，5W发射，抄收您信号59，Over”

“抄收您QTH在福田应急办，使用设备是灵通6100plus，发射功率5W，请问您有留言或讨论话题吗？”

“主控，暂时没有留言和话题，over”

“14134梁木英，您是今晚第一位签到的队友，感谢您上台签到，请您在一旁守候，有请第二位队友上台签到。”

信号判断：最好是59，最差是11。信号可辨程度的判断依靠主观经验。在通常情况下，有经验的HAM对于能顺利进行联络的信号总是给予最高等级—5的报告。信号强度报告可以借助仪表指示判读。以灵通6100 Plus 为例，按住发射键，可以看到信号条，满格是9。信号可辨度需要自己判断。

信号可辨程度“R”，位于报告的第一位，共分5级，用1～5中的一位数字表示：

1—信号不可辨。

2—不容易辨别，偶尔个别字可辨。

3—能辨别，但困难。

4—能辨别，没什么困难。

5—非常清楚。

。

信号强度“S”，位于报告的第二位，共分9个级别，用1～9中的一位数字表示：

1—刚有些知觉，极弱。

2—很弱。

3—弱。

4—强度尚可。

5—信号还好。

6—好信号。

7—有一定强度的信号。

8—强信号。

9—特别强的信号。